# WIFI modul Kalor pro 6tl. Displej Micronova 2018

Manuál k instalaci a obsluze

- Wifi modul slouží k vzdálenému ovládání a kontrole aktuálního stavu peletového zdroje tepla Kalor 2018 s 6. Tlačítkovým displejem, LCD displejem, řídící jednotkou Micronova.
Uživatel ovládá zdroj tepla kalor  vzdáleně mobilním telefonem, PC, tabletem . 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Zdroj tepla Kalor musí být instalovaný a provozován dle podmínek výrobce a ČSN, tak aby vzdáleným používáním nedošlo k poškození výrobku, zdraví, majetku. Dodavatel neponese v přídě porušení podmínek provozu odpovědnost za způsobené škody a záruku na výrobek a zdroj tepla.

- Popis výrobku:

- Napájecí kabel , sériový kabel pro připojení ř. jednotky Micronova, modrý led modul WIFI.

- Popis provozních funkcí:

- 	ON, OFF, SET Teplota, Kontrola teplot, programování provozu, připojení WIFI, bluetooth, aplikace v  App Store,  Google play. Video výrobce s popisem: https://youtu.be/AtuNAN-chUo

4.	 Připojení modulu k napájení, sériový kabel

-	Zdroj tepla, musí být vypnu z elektřiny, do WIFI modulu připojte sériový kabel, který propojte s řídící jednotkou zdroje tepla kalor, zapněte napájení do modulu a připojte zdroj tepla do zásuvky a zapněte.

5. 	Led POWER Zelená napájení svítí stále při napájení modulu.

6. 	Led Access Point probliká na 5 sec. Po té musí zůstat svítit, signalizuje připojení  modulu k řídíci jednotce, pokud led bude blikat je nitné modul resetovat. Tl. Reset 1 sek.

7. 		Připojení WIFI na svém zařízení PC,  mobílní tel, tablet atd. Vypněte příjem mobilních dat a vyhledejte v nastavení WIFI - sít pod názvem SSID - Micronova-Wifi_000780FFFFFF.

8.	Na svém mobilním zařízení zadejte do internetového prohlížeče: http://192.168.1.1

9. Po zobrazení stránky, klikněte na WIFI Configuration

10. 		Vyhledejte vaší WIFI síť a zadejte heslo vaší sítě, potvrďte tlačítkem Connect.

11. 		Led  Access Point začne blikat a po několika sek. zhasne a rozsvítí se Led Internet po navázání spojení s vaší sítí. Po několika sek. se rozsvítí Led Server Remoto.

12.	Pokud vše proběhlo je modul spárovaný s vaší místní sítí, je třeba dokončit registraci. Zapněte si příjem mobilních dat a do řádku internetového prohlížeče zadejte: http://amg.efesto.web2app.it/

Otevřete se vám stránka: Web App EFESTO klikněte na ikonu REGISTRATI v hlavním menu. Zadejte váš e mail a heslo, potvrzení hesla.  Po té vám přijde na e mail potvrzení registrace. V doručeném e mailu klikněte na vložený odkaz a klikněte na ikonu Accendi. Zadejte znovu heslo a e mail.

- Po přihlášení klikněte na ikonu Aggiungi stufa zadejte

Codice Articolo: zadá dodavatel Kalor ČR. 
Serial Number:
- najdete na etiketě kotle, kamen Kalor

MAC Address:
Codice di registrazione:
- najdete na WIFI modulu.

Po zadání všech údajů je váš zdroj tepla Kalor registrovaný.

Tabulka s Codice Articolo:

- Stáhněte do mobilního zařízení aplikaci: AMG HI TECH.  Přihlaste pod svým e mailem a heslem.

- Po té můžete váš kotel, kamna Kalor vzdáleně ovládat pomocí všech provozních ikon.

Přejeme vám využití nejnovějšího komfortu vytápění HI TECH Kalor.